- 前言

水资源是人类生存和发展不可缺少、不可替代的自然资源，是人类生存环境的基本要素，水旱灾害防治和水资源可持续利用，关系到福州市社会稳定和现代化建设进程。福州市水资源相对丰富，但过境客水量较大，时空分布不均，水资源合理配置和高效利用的难度较大。随着经济社会的快速发展，用水需求及废污水排放量的增加，资源性缺水、工程性缺水和水质性缺水问题将愈发突出，将成为经济社会可持续发展的制约因素，因此编制和实施《福州市“十二五”水资源开发利用与保护专项规划》（以下简称《规划》），构筑安全可靠的水资源保障体系，实现水资源的可持续利用，对构建和谐社会和支撑经济社会的可持续发展，具有十分重要的意义。

根据榕政综〔2010〕52号文件，本《规划》由福州市水利局牵头，市直有关部门配合。受福州市水利局委托，福建省水利规划院承担报告的编制工作。《规划》立足海峡西岸经济建设发展需要，在“十一五”水资源开发利用与保护建设的基础上，以科学发展观为统领，以构筑持续优化的水资源配置体系为宗旨，以供需平衡和保持优良水质为目标。通过对全市水资源状况和开发利用程度的调查评价，提出福州市水资源开发利用与保护的基本策略，为政府安排投资和实施重大建设项目提供依据。

本规划基准年为2009年，规划期为2011～2015年。

本《规划》是福州市“十二五”时期水资源开发利用和保护的指导性文件，经市政府审定后，应加强领导，组织动员各级各部门力量实施，确保规划的顺利实施和目标任务的完成。

- 第一章  现状分析

- 一、自然地理和河流水系

（一）自然地理

福州市位于福建省东部沿海，闽江下游，介于北纬25°16′～26°39′，东经118°23′～120°31′之间，辖鼓楼、台江、仓山、晋安、马尾5区，福清、长乐2市，闽侯、连江、罗源、闽清、永泰、平潭6县，陆域总面积12184平方公里。境内低山、丘陵、台地连绵，盆谷镶嵌其间，在地貌剖面中，从西部到东部的各种地貌类型具有高低分层的分布规律，顺序依次为中山－低山－高丘－低丘－台地－平原，形成了阶梯状地形，层状结构明显,可划分为四个地貌区，即西北山地区、北部沿海丘陵区、中部沿海平原区和南部沿海台地岛屿区。西北山地区包括闽清、永泰两县全部，闽侯县大部，罗源、连江两县西部，福州市区北部，福清市西隅，约占全区60%的面积；北部沿海丘陵区包括罗源、连江两县大部分；中部沿海平原区包括长乐市全部及福清市、福州市区、连江县和闽侯县的一部分，面积约占全区总面积的20%；南部沿海台地岛屿区包括福清市南部和平潭县，面积约占全区总面积的12%。

本区域属亚热带季风气候，气候温暖、雨量充沛、雨热同期。东南部纬度较低，地势平坦，濒临海洋，光热资源丰富，越冬条件优越；北部与西部纬度相对较高，多为中、低山，靠近内地，光热资源较差。全市多年平均气温28.7℃，降水量从东南向西北递增，沿海岛屿年降雨量仅900～1200毫米，平原、台地为1200～1400毫米，低中山区均在1600毫米以上，局部可达2000毫米以上，季节以5～9月的梅雨和台风雨降雨最多，占全年总雨量的47％～83％。由于盆地环境等因素的限制，逆温频率较高且冬春高于夏秋，逆温的存在，使近地大气层处于稳定状态，不利于污染物扩散。

（二）河流水系

福州市河流众多，主要独流入海河流有闽江、敖江、龙江、起步溪等。其中闽江为全省第一大河，流域面积60992平方公里，多年平均径流量621亿立方米，在福州境内流域面积8554平方公里 ，主要支流有大樟溪、梅溪、安仁溪等；敖江为全省第六大河，流域面积2665平方公里，多年平均径流量30.4亿立方米。详见表1。

表1             福州市主要河流特性表

| 河名 | 流域面积（km2） | 境内流域面积（km2） | 主河道长（km） | 境内河道长（km） | 河道平均坡降（‰） | 多年平均径流量（亿m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闽江 | 60992 | 8554 | 541 | 136 | 0.5 | 621 |
| 大樟溪 | 4843 | 4400 | 234 | 135 | 4.06 | 47.58 |
| 敖江 | 2655 | 1224.9 | 137 | 93 | 2.6 | 26.99 |
| 梅溪 | 956 | 956 | 78.6 | 78.6 | 13.7 | 8.25 |
| 安仁溪 | 328 | 328 | 39 | 39 |  | 3.28 |
| 龙江 | 538 | 474 | 62 | 36.1 | 4 | 4.9 |
| 起步溪 | 222 | 222 | 28.6 | 28.6 | 15 | 2.13 |

- 二、水资源开发利用与保护现状

（一）水资源量及特点

1、水资源量

全市多年平均水资源量101.76亿m3，各行政区及主要江河多年平均水资源量详见表2和表3。

表2         福州市各个行政区多年平均水资源量情况表

| 地 区 | 县别 | 年降 水量 （亿m3） | 年径 流量 （亿m3） | 地下水 资源量 （亿m3） | 地下水与地表水间的不重复量（亿m3） | 水资源 总量 （亿m3） | 人均水 资源量 （m3/人） | 亩均水资源量 （m3/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福 州 | 福州 市区 | 14.89 | 8.58 | 2.01 | 0.13 | 8.71 | 321 | 6164 |
|  | 闽清 | 23.22 | 12.39 | 3.22 |  | 12.39 | 5163 | 4606 |
|  | 闽侯 | 35.04 | 19.62 | 4.68 |  | 19.62 | 3114 | 3909 |
|  | 长乐 | 9.17 | 5.14 | 1.20 | 0.17 | 5.31 | 781 | 1958 |
|  | 福清 | 25.82 | 12.74 | 3.22 |  | 12.74 | 1062 | 2289 |
|  | 平潭 | 4.28 | 1.88 | 0.54 |  | 1.88 | 537 | 1419 |
|  | 永泰 | 35.48 | 20.23 | 4.38 |  | 20.23 | 7493 | 6437 |
|  | 连江 | 18.30 | 9.66 | 2.71 |  | 9.66 | 1680 | 3086 |
|  | 罗源 | 18.73 | 11.22 | 2.51 |  | 11.22 | 5219 | 5678 |
|  | 全市 | 184.93 | 101.46 | 24.46 | 0.30 | 101.76 | 1481 | 3772 |

表3         福州市主要江河多年平均水资源量情况表

| 河名 | 流域面积 （km2） | 境内流域面积（km2） | 多年平均径流量 （亿m3） | 水资源总量 （亿m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闽江 | 60992 | 8554 | 621 | 621 |
| 闽江支流大樟溪 | 4843 | 3768 | 47.58 | 47.58 |
| 闽江支流梅溪 | 956 | 956 | 17.2 | 8.25 |
| 闽江支流安仁溪 | 328 | 328 | 3.28 | 3.28 |
| 敖江 | 2655 | 1224.9 | 30.4 | 26.99 |
| 龙江 | 538 | 474 | 4.9 | 4.9 |
| 起步溪 | 222 | 222 | 2.13 | 2.13 |

表2中，各县市水资源总量为本境内水资源，未包括过境水资源。由表可知：未计客水的福州全市人均水资源量为1481m3/人，亩均水资源量为3772m3/亩，低于全省人均水资源量3255m3/人，亩均水资源量为5890m3/亩的水平。由于全市有位居全省第一的闽江和第六的敖江入境，计入客水后的水资源总量达621.86亿m3，水资源量总体满足要求。

表3福州市主要河流中，闽江水资源量最大，达621亿m3，约占全省水资源总量的一半（包括闽江支流大樟溪、梅溪、安仁溪），其次为敖江，水资源总量为26.99亿m3，龙江和起步溪相对较小，水资源总量分别为4.9亿m3和2.13亿m3。

2、水资源特点

（1）水资源相对丰富，但时空分布不均

全市水资源相对丰富，人均水资源占有量达9051m3，是全省平均值的2.8倍，但时空分布不均，平潭、长乐等地区水资源相对紧缺，人均水资源较小的地区仅为最多地区的10％、福清、长乐、平潭以及鳌江下游以北的罗源湾和以南的闽江口等沿海区域水资源短缺问题尤为突出。

（2）境内的水资源开发利用的难度较大。

福州市由海岛和大陆两部分组成，受地形影响，境内水系大小不一，没有较大的河道调蓄容积和天然湖泊，水量随季节变化明显，由于缺乏建大型蓄水工程的条件，径流控制能力有限，大部分径流直接宣泄入海，难于利用，因此境内的水资源开发利用的难度较大。

（3）地下水资源利用程度不高

福州市地下水含水层不厚，只在沿海突出部及沿海地区开发利用地下水，难以集中利用地下水。

（4）水旱灾害频繁，减灾任务繁重

福州市地处沿海，水旱灾害多发，从中华人民共和国成立以来的有关统计资料看，水旱灾害发生的频率和危害程度在各灾种中位居首位，洪涝灾害危害性大、季节性强，三年两灾，主要有集中在５～６月的梅雨型和７～9月的台风型洪灾；旱灾分布范围广，一般分春、夏、秋旱，以夏旱危害最大，干旱的发生一般先南部后北部，先沿海后内地，易旱地区为岛屿、沿海突出部、中部地区的丘陵地带，连江黄岐半岛北茭—福清宏路一线以东区域为重旱区，平潭县几近一年两遇。

（二）水资源开发利用现状

1、2009年水资源概况

根据2009年福州市水资源公报，福州市2009年全市年平均降水量1372.9毫米，全市地表水资源量80.08亿m3，地下水资源量22.16亿m3，扣除重复计算量21.87亿m3，2009年水资源总量80.37亿m3，比常年偏少21％，人均水资源占有量1166m3。各行政区及主要江河2009年水资源情况详见表4、表5。

表4       福州市各个行政区2009年水资源量情况表

| 县别 | 地表水资源量 （亿m3） | 地下水资源量 （亿m3） | 水资源总量 （亿m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 福州市区 | 7.77 | 1.72 | 7.77 |
| 闽清 | 10.50 | 2.69 | 10.50 |
| 闽侯 | 12.88 | 3.89 | 12.88 |
| 长乐 | 3.94 | 1.18 | 4.12 |
| 福清 | 10.68 | 3.07 | 10.79 |
| 平潭 | 1.60 | 0.54 | 1.60 |
| 永泰 | 13.86 | 4.25 | 13.86 |
| 连江 | 8.95 | 2.28 | 8.95 |
| 罗源 | 9.90 | 2.54 | 9.90 |
| 全市 | 80.08 | 22.16 | 80.37 |

行政区中，水资源量最多的是永泰县，占全市水资源量的17.24％，最少的是平潭县，占全市水资源量的1.99％。

主要江河中，闽江（福州段）、大樟溪、鳌江、梅溪、龙江的地表水资源量分别为22.01、14.97、16.84、7.82、3.78亿立方米。其中闽江（福州段）的地表水资源量最大，占全市的27.5%，比常年偏枯39.4%；大樟溪地表水资源量占全市的18.7%，比常年偏少33.2%；鳌江、梅溪、龙江比常年偏少9.9%、4.5%、4.2%。

2009年外区入境水量为340.62亿立方米。其中从南平、龙岩、三明、宁德、泉州、莆田流入闽江的水量334.92亿立方米，从宁德流入鳌江的水量5.70亿立方米。全市入海水量为79.17亿立方米（不含过境水量）。计入外区入境水量，福州市2009年水资源量为420.99亿m3，水量比常年偏少32.3％。

2、2009年供水量

至2009年底，福州全市已建灌溉供水功能为主的大型水库2座，中型水库5座，小型水库379座，此外还有为数众多的小山塘，水库总库容7.66亿m3，总兴利库容约5.74亿m3；还有大量小型引水工程1.53万处，总引水规模约35m3/s；提水工程约0.22万处，总提水规模103.32m3/s；10m3/s以上跨流域调水工程2处，总调水规模24.26m3/s。

全市2009年供水量为33.22亿m3，其中地表水源供水量为32.94亿m3，占99.16%；地下水源供水量为0.28亿m3，占0.84%。在地表水源供水量中，蓄水工程供水量为7.7亿m3，占23.18%；引水工程供水量5.03亿m3，占15.14%；提水工程供水20.21亿m3，占60.87%。各行政区2009年各类工程供水情况见表5。

表5     福州市2009年各行政区各类工程供水情况       单位：亿m3

| 县市区 工程分类 | 福州 市区 | 福清 | 长乐 | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 平潭 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄水工程 | 1.73 | 1.32 | 0.61 | 0.48 | 1.07 | 0.42 | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 7.70 |
| 引水工程 | 0.70 | 0.54 | 0.88 | 0.53 | 0.51 | 0.68 | 0.53 | 0.53 | 0.13 | 5.03 |
| 提水工程 | 4.14 | 3.85 | 3.95 | 2.93 | 1.37 | 1.32 | 1.54 | 1.05 | 0.06 | 20.21 |
| 地下水源工程 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.28 |
| 总供水量 | 6.67 | 5.76 | 5.52 | 3.96 | 2.97 | 2.42 | 2.62 | 2.27 | 1.03 | 33.22 |

3、2009年用水量及利用结构

2009年全市实际总用水量为33.22亿m3，其中一产农业用水量12.50亿m3，占37.63%；二产工业和建筑业用水量15.19亿m3，占42.73%；城乡生活用水量4.30亿m3，占12.94%；生态用水量1.23亿m3，占3.70%。各行政区不同部门2009年用水情况见表6。

表6        福州市2009年各行政区不同部门用水情况      单位：亿m3

| 县市区 用水户 | 福州 市区 | 福清 | 长乐 | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 平潭 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一产业 | 0.57 | 2.38 | 1.27 | 1.87 | 1.19 | 1.04 | 1.61 | 1.85 | 0.72 | 12.50 |
| 第二产业 | 3.48 | 2.44 | 3.69 | 1.65 | 1.42 | 1.22 | 0.86 | 0.28 | 0.15 | 15.19 |
| 城镇生活 | 2.07 | 0.33 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 3.07 |
| 农村生活 | 0.10 | 0.35 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 1.23 |
| 其他 | 0.45 | 0.26 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.23 |
| 总用水量 | 6.67 | 5.76 | 5.52 | 3.96 | 2.97 | 2.42 | 2.62 | 2.27 | 1.03 | 33.22 |

4、水资源利用水平

全市2009年包括客水在内水资源量为420.99亿m3，实际总用水量为33.22亿m3，现状水资源利用率为7.89％，总体开发利用程度较低。但剔除过境客水，除永泰水资源开发利用率低于20％外，其它各行政区境内水资源利用程度均较高，其中沿海的福州、福清、长乐、平潭等县市水资源开发利用率在30％以上。

（三）水质状况

根据2009年环境状况公报，福州市主要江河、大型水库及生活饮用水源地水质状况如下：

1、三大流域

闽江：闽江流域福州段水质总体保持良好，闽江干流福州段、支流大樟溪、支流梅溪口断面水质均值达到相应的功能区标准，达标率100％。

敖江：敖江流域福州段水质功能区达标率100％，干流5个断面浊度均达到相应标准限值。

龙江：龙江流域各断面水质功能区达标率75％，好于2008年的70.8％。龙江上游的前洋桥、大斜龙江桥断面水质达标率为100％，但下游污染仍较严重，海口桥、倪浦桥断面水质达标率分别为66.7％和33.3％，主要污染指标为氨氮、总磷、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、溶解氧。

2、主要水库（湖泊）

山仔水库和东张水库各时期水质均达到或优于Ⅲ类水，总氮、总磷是主要污染项目。富营养状况：山仔水库全年期为轻度富营养化，丰水期和枯水期为中度富营养化；东张水库全年各时期均为轻度富营养化。

三十六脚湖：各项指标年均值均符合Ⅲ类水标准。

3．饮用水水质

福州城区：福州城区六个饮用水水源地水质达标率97.73％。福州市东南区水厂水源地闽江鳌峰洲5月份和12月的氨氮超标。

县（市）城关：各县（市）城关饮用水水源地水质良好，福清、长乐达标率分别为81.89％和83.78％，其余六县均达到100％。

乡镇及农村：福州市乡镇及农村供水工程约6800处（其中集中式供水约1800处，分散式供水达5000多处），农村饮水安全率约80％，饮用水水源地水质为Ⅱ～Ⅲ类。尚有约117万人的饮用水是直接从江河、溪流和浅井取水。

4、福州城区西湖、内河

西湖：西湖水质各项指标均达到相应的功能区标准。西湖水质每月监测25项指标，除总氮、总磷外，其余各项指标均达到地表水Ⅳ类标准，总氮、总磷指标介于Ⅳ类和V类之间，浓度年均植较2008年略有上升。

内河：福州城区内河仍然以有机污染为主，达标率为62.5％，高于上年的41.7％。港头的总磷、氨氮、五日生化需氧量及彬德闸的氨氮年均值超出功能区标准。其中，港头断面的污染指数较2008年有所降低。

5、地下水水质

地下水水质总体劣于地表水，类别在Ⅱ～Ⅳ类，松散岩类孔隙水优于基岩裂隙水，福清、平潭松散岩类孔隙水为Ⅱ类，其它县市在Ⅲ～Ⅳ类，松散岩类孔隙水福清、连江为Ⅲ类，其它县市为Ⅳ类。

- 三、“十一五”建设成就

“十一五”期间，福州市坚持开发利用与保护并重，通过统筹规划、抓建设、抓管理，水资源安全保障体系建设取得了明显成效。

1、基础工作得到加强，水资源工作平台进一步夯实

一是水利规划体系不断完善。基本完成了《福州市城市水资源规划》、《福州市200km2 以上河流流域综合规划》、《福州市抗旱规划》、《福州市重点流域水环境综合整治工作计划》、《闽江流域福州段水环境保护规划》、《敖江流域水环境保护规划》等一批涉及水资源开发利用与保护的重大规划，为水资源的合理利用提供了科学依据。二是水行政立法和执法工作成效显著。按照市政府的部署，代拟了《福州市闽江下游河道管理办法》《闽江下游河道采砂管理条例》等地方性法规。同时加强执法能力培训和水行政执法队伍建设。组织开展了闽江下游河道采砂专项整治、闽江下游水域连家船清理整顿、重要河段水环境综合治理、航道疏浚等活动，对保障闽江下游河道安全起到了重要作用。三是在《福建省水（环境）功能区划》的基础上，完成了《福州市150～200km2流域水功能区划》，为水资源保护、水质监测、水污染防治打下了扎实基础。四是水资源公报、重要水源地水资源质量旬报和全市主要河流水资源质量通报工作日趋规范完善，为进一步强化水资源管理、监测、评价提供了良好的基础。五是不断推进了水资源管理体制改革，进一步加强了对水资源的统一管理和统一调配，为水资源的合理开发利用和优化配置提供了体制保障。

2、开发利用水平得到提高，水资源保障能力进一步提升

“十一五”期间，福州市加强蓄水骨干工程、跨流域跨区域引调水工程和农村饮水工程建设，一批“十一五”规划的蓄水工程和引调水工程相继建成投入使用，有效缓解了全市的用水需求压力。5年来，在蓄水工程方面，建成了溪源水库、罗源三溪水库、滩内地面库、南榜水库续建等工程，完成了197座小（二）型以上病险水库的除险加固，新增供水能力2.1亿立方米。在引调水工程方面，建成了连江敖江下游及可门港供水工程，基本完成福清市闽江调水江阴支线工程，部分完成龙高支线工程等。在饮用水方面，共建成集中式供水约1800处，城市及乡镇供水普及率达到100%，农村饮水安全工程共解决 871个行政村、89.1万人的饮水安全问题，行政村通水率达到100%。

3、水资源保护力度进一步加大

“十一五”期间，福州市高度重视水生态、水环境保护问题，水资源保护工作力度进一步加大。一是按照《福建省水（环境）功能区划》要求，规范建设项目水资源论证和排污口审批管理, 强化水（环境）功能区管理和纳污总量控制，工业和城镇生活用水取水许可年审批率达98%，农业用水为75%，全市生活与重要工业供水保证率95%以上；二是加强了城乡饮用水水源保护和水利建设项目环境保护工作，基本完成乡镇以上集中式饮用水源地划定和标志牌建设工作，开展了5条50-200平方公里河流的水功能区划试点工作及6个重要水源地取水口水质监测工作；三是继续推进城乡环保基础设施建设，重点推进城镇污水处理厂及配套管网、城镇垃圾处理场建设，实现了“县县有污水处理厂”的目标，基本完成了各市县垃圾处理厂建设、红庙岭垃圾填埋场扩容及垃圾渗漏液处理设施改造等；四是加强了生态环境的建设和保护，制定了畜禽养殖污染治理规划，全面拆除禁养区内养殖场，基本完成禁养区外规模化养殖场的污染治理；对闽江干流、一级支流饮用水源地沿岸一重山范围内及未达到规定要求的的采矿（石）场进行关闭，对敖江流域10％的石材开采总量进行削减，恢复“青山挂白”矿点的植被；五是水资源质量监测，全市初步建立水质监测网络。监测内容从过去单一的对河流水质监测发展到对供水水源地、主要水（环境）功能区、入河排污口、大型水库等各类水体的水质监测；六是水土保持成绩斐然。“十一五”期间，共治理水土流失面积183.6平方公里，减少水土流失面积64.26平方公里，水土流失面积占全市土地总面积7.4%，初步完成了严重水土流失区的治理任务。

- 四、存在问题

1、水资源时空分布不均，水利基础设施相对薄弱

福州市缺水类型“资源型”、“水质型”、“工程型”兼而有之，全市水资源总量充沛，但时空分布不均衡，人口分布、经济布局与水资源条件的不匹配，尤其是经济发达的罗源沿海、连江黄岐半岛、长乐市、福清市和沿海突出部的平潭县等地区，水资源供需矛盾突出，而与此同时，水利基础设施相对薄弱，闽江等过境客水资源利用程度相对较低，全市汛期大量的洪水宣泄入海，洪水资源难以得到有效利用。

2、水资源使用尚显粗放，水浪费严重

一是全市农灌渠道的2/3仍是土渠，防渗漏能力差，灌溉渠系水利用系数平均在0.48左右，灌溉水量损失严重，而微喷灌、薄露灌溉等先进灌溉方式在福州市的应用仍不广泛，农业节水前景广阔；二是工业用水增长迅猛，但目前福州万元工业增加值取水量为97立方米，对比国外节水先进国家的35立方米尚有很大的差距；三是城市供水系统自来水管道的漏损率约为18%，目前国内上海等城市的漏损率为10%左右，而发达国家的漏损率仅8%，差距明显。

3、水污染防治尚显薄弱

一方面保护方面的监测设施，信息传输等手段相对滞后，全市水资源质量监测站网布局不合理，密度偏低，难于适应水功能区管理和限制排污总量监控的要求；另一方面废污水排放量随着经济的迅速发展而增加，但目前全市污水处理率不足50％，相关河道污染问题较为突出。

4、水资源管理管理体制不够完善

长期以来，传统的水资源管理体制将城市与农村、地表水与地下水、水量与水质等进行分割管理，侧重区域管理，流域管理薄弱，管理体制难以满足水资源统一管理的需要，不利于节水型社会建设，不利于统筹安排生活、生产与生态环境用水，不利于水污染防治和水环境保护。

- 第二章 指导思想及目标

- 一、指导思想

以科学发展观为统领，以构筑持续优化的水资源配置体系为宗旨，以供需平衡和保持优良水质为目标，以解决福州沿海经济发达地区水资源短缺为重点，统筹考虑保护与利用、开源与节流、水质与水量、流域与区域的关系，坚持经济社会发展与资源、人口、环境相协调，坚持节流、开源与保护水源并重的方针，统一规划、统一管理、持续平衡，为本市城乡建设和经济发展提供可靠的供水保障和良好的水环境。

- 二、基本原则

1、协调发展原则

按照“先生活、后生产，先节水、后调水，先地表、后地下，先重点、后一般”的原则，统筹安排生活、生产和生态环境用水，统筹考虑跨地区跨流域的水资源配置，对水资源进行统一管理，对水工程进行统一规划、分期建设，使水资源安全保障与经济社会发展相协调，使经济社会发展与水资源承载能力相协调，实现水资源可持续利用。

2、开发利用与保护节约并重原则

加强水（环境）功能区管理和重要水源地保护，实行入河排污监测和排污总量控制，削减主要污染物排放总量，大力宣传和鼓励节约用水，减少排污，合理开发利用新水源。

3、公平、高效原则

水资源是公共资源，要从建设海峡西岸经济区的全局角度出发，对全省水资源进行公平高效配置，以获得最佳的经济、社会和环境总体效益，提高水资源对经济社会的承载能力。

4、依法管水原则

依据《水法》、《水污染防治法》等有关法律法规，对水资源开发、利用、节约、保护和管理的各个方面加强依法行政和管理。进一步建立健全以水权、水市场为理论基础、适应社会主义市场经济要求、政府宏观调控与市场机制相结合的水资源管理体制，使涉水事务的管理更加科学、规范、高效。

5、科学治水原则

“科学技术是第一生产力”，加大水资源领域的科技投入力度，在节水、供水、水资源保护领域提倡创新，引进推广新技术、新材料、新工艺，依靠科技创新，促进水资源保障体系建设。

- 三、布局策略

统筹兼顾区域与流域的关系，突出老区 和少数民族区，以闽江、敖江为主轴，努力营造全面保护、节水减污、上蓄下引、以丰济缺、优化配置的新局面，支撑全市经济社会可持续发展。

- 四、发展目标

（一）总体目标。

“十二五”期间，通过对水资源的合理开发、科学配置、全面节约、高效利用、有效保护、综合治理，使水资源安全保障能力进一步提升，节水型社会建设取得明显进展，水资源保护工作更加高效有序。

1、供水目标

满足全市需水增长要求，保持水资源供需基本平衡，解决各地工程性和资源性缺水问题，规划建设一批蓄、引、提、调供水工程，继续完善城镇供水系统，大力推进农村饮水工程建设。至2015年，全市新增年供水能力11.6亿立方米，生活和重要工业保证率达到97％以上，生态用水基本保障；城市供水普及率100％，村镇自来水普及率95％;农业有效灌溉面积达到185万亩，灌溉保证率达到75％～90％，县级以上城区建立应急供水机制。

2、节水目标

继续推进节水型社会建设，逐步提高水资源与环境的承载力，使农业、工业、生活用水定额有明显下降，水利用效率有明显提高。至2015年，节水灌溉面积达60万亩，大中型灌区渠系水利用系数提高到0.55左右，城市供水管网平均漏损率控制在15％以下，平均工业用水重复利用率达到80％，平均工业增加值用水定额为20立方米/万元。

3、保护目标

加大水资源保护力度，加强水（环境）功能区监测能力建设。至2015年，基本遏制水污染进一步发展的趋势，水环境质量不劣于2008年的水平，全市主要江河湖泊水（环境）功能区水质达标率85％以上，城市集中式生活饮用水水源地水质达标率100%，乡村自来水合格率达到100%，城市污水处理率达到85％，城镇过境河段水质明显好转，水库富营养化有所控制，主要河流河口区最小生态环境用水的保证率有较大幅度的提高。

表7   “十二五”福州市水资源开发利用与保护主要目标值

| 内容 | 序号 | 项 目 | 指标 属性 | 单位 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2015年 |
| 供水 目标 | 1 | 水资源利用率 | 预期性 | % | 25.92 | 36.8 |
|  | 2 | 供水能力 | 预期性 | 亿m3 | 34.42 | 46.00 |
|  | 3 | 新增供水能力 | 预期性 | 亿m3 | 11.60 |  |
|  | 4 | 社会安全饮用水比例 | 预期性 | ％ | 86 | 95 |
|  | 5 | 解决农村饮水安全人口 | 预期性 | 万人 | 89.1 | 142 |
|  | 6 | 有效灌溉面积 | 预期性 | 万亩 | 180 | 185 |
|  | 7 | 灌溉保证率 | 预期性 | ％ | 75～90 | 75～90 |
|  | 8 | 应急供水机制 | 预期性 |  | / | 县级以上城市 |
| 节水 目标 | 9 | 总用水量 | 预期性 | 亿m3 | 39.02 | 41.76 |
|  | 10 | 人均综合用水量 | 预期性 | m3/人 | 484 | 502 |
|  | 11 | 万元GDP用水量 | 约束性 | m3/万元 | 132 | 75 |
|  | 12 | 节水灌溉面积 | 预期性 | 万亩 | 45 | 60 |
|  | 13 | 灌溉用水毛定额 | 约束性 | m3/亩 | 896 | 796 |
|  | 14 | 灌溉水利用系数 | 约束性 |  | 0.487 | 0.55 |
|  | 15 | 工业用水重复利用率 | 约束性 | ％ | 50 | 80 |
|  | 16 | 工业增加值用水定额 | 约束性 | m3/万元 | 97 | 20 |
| 保护 目标 | 17 | 水（环境）功能区水质监控率 | 预期性 | ％ | / | 75 |
|  | 18 | 城市主要供水水源地水质监控率 | 预期性 | ％ | / | 95 |
|  | 19 | 城市污水处理率 | 预期性 | ％ | / | 85 |
|  | 19 | 城市集中式生活饮用水源水质达标率 | 约束性 | ％ | / | 100 |
|  | 20 | 乡村自来水合格率 | 约束性 | ％ | / | 100 |
|  | 21 | 主要江河监测断面水质达标率 | 约束性 | ％ | 79 | 90 |
|  | 22 | 水土流失面积比例 | 预期性 | ％ | / | 小于6.4％ |

备注：2009年指标为实际发生数据，2015年指标为保证率90％枯水年预测值

- 第三章 水资源供需分析

- 一、水资源需求背景

（一）经济社会发展趋势

福州市地处我国东南沿海，为海峡西岸经济区的省会中心城市，是海峡西岸先进制造业基地和现代服务业中心，经济总量位居全国省会城市前10位。“十二五”期间，福州市将推动平潭综合实验区建设，打造快速便捷的海峡西岸交通枢纽和榕台经贸合作集中区，推动转型升级，做大做强省会中心城市，将形成定位合理、功能互补、联动发展的区域产业新格局，经济社会发展将进入新一轮的持续增长期。

预计“十二五”末，全市规模以上工业增加值达到2000亿以上，服务业规模占经济总量40％以上，农业基本形成现代化体系，人均地区生产总值达到我国东部地区平均水平。

（二）经济社会发展的用水需求趋势

水资源是一项重要的基础性资源，与经济社会的发展关系重大。预计“十二五“末福州市总人口将达811万人，GDP将达5400亿元（现状2524亿元），经济的迅速发展必然导致全市用水需求的不断增长，全市水资源分布与经济社会的发展布局间的矛盾将随着经济社会的进一步发展而愈显突出；城乡居民饮用水需求将进一步提出水质和水量的双重要求；随着农业种植面积的缩小和种植结构的调整、灌溉方式的改进以及灌区改造，全市农业用水量呈逐年递减的态势。但为了保证粮食生产安全，作为农业生产主要支撑之一的灌溉水量还应按照标准予以保证；工业增长对水的需求也在不断增加，尽管单位产品用水量在不断下降，但工业规模扩大对水资源的需求增长还将持续较长；在城市化不断推进的过程中，生活用水和工业用水需求增长的同时，城市公共用水和服务业用水的需求量也将激增。

- 二、水资源需求预测

水资源分区：以流域为基本单元，考虑水资源的可开发利用条件，将全市分成闽江下游片、敖江片和闽江南港以南片等三大水资源分区进行水资源需求预测和工程配置。

用水设计保证率：城镇生活和重要工业用水保证率为97%，一般工业用水保证率为90%，农业灌溉用水保证率为75％～90%。

- 三、水资源供需平衡

（一）社会经济发展预测

福州市2009年总人口687万人，其中城镇人口393.10万人，农村人口293.90万人，城镇化率达到57.22%，实现生产总值2524亿元，产业结构继续优化调整，三次产业比重为9.58∶47.45∶42.97。

本规划预测福州市2015年总人口达到811万人，其中城镇人口551万人，农村人口260万人，城镇化率达到67.9%，实现生产总值5400亿元，三次产业比重调整为6.20∶50.69∶43.11，产业结构继续优化调整。有效灌溉面积达182万亩，灌溉林果地达60万亩。

（二）需水预测

由于未来经济社会发展存在诸多不确定因素，不同的发展阶段和发展模式对水资源的需求各不相同，基于以上社会经济发展预测基础，根据近年来定额变化趋势和未来发展需水要求分析，分现状节水力度下的一般节水方案和考虑采取强化节水力度下的强化节水方案分别预测得各个水平年各行业定额水平和相应的需水成果，具体见表8～11。

现状2009年福州市需水量为33.22亿m3，现状基准年p=50%、p=75%、p=90%、p=97%保证率需水量分别为35.29亿m3、36.67亿m3、37.97亿m3和39.02亿m3；一般节水力度下，2015年p=50%、p=75%、p=90%、p=97%保证率需水量分别为39.72亿m3、41.09亿m3、42.41亿m3和43.47亿m3；采取强化节水力度后，2015年p=50%、p=75%、p=90%、p=97%保证率需水量分别为38.18亿m3、39.49亿m3、40.75亿m3和41.76亿m3，比一般力度节水方案抑制需水量分别为1.54亿m3、1.60亿m3、1.66亿m3和1.71亿m3，分别占需水的4.03%、4.05%、4.08%和4.09%。

现状年生活、生产和生态用水占总用水比例（以基准年p=97保证率

测算）分别为8.74%：76.41%：14.85%，2015年分析预测逐步调整为10.36%：75.46%：14.18%，生活需水量比例逐步上升，生产和生态用水比例在现有水平比例的基础上略有下降。

（三）水资源供需平衡

1、基准年水资源供需分析

现状基准年供需平衡具体详见表12。由表12可知：现状基准年2009年福州市p=50%、p=75%、p=90%、p=97%保证率供水能力分别为42.12亿m3、40.12亿m3、37.51亿m3和34.42亿m3。现状基准年2009年福州市p=50%、p=75%、p=90%、p=97%保证率需水分别为35.29亿m3、36.67亿m3、37.97亿m3和39.02亿m3。分析结果，现状基准年2009年福州市p=50%、p=75%、p=90%保证率基本能实现供需平衡，p=97%保证率缺水4.63亿m3，占相应总需水量的11.86%。

如果不采取措施，依靠现有工程供水能力，2015年p=97%保证率将缺水7.37亿m3，占相应总需水量的17.6%，需调水流量为23.4m3/s，其中敖江片1.1m3/s，闽江下游片17.3 m3/s，闽江南港以南片5.0 m3/s，详见表14。

表14        福州市各片区水量供需平衡表（P＝97％）

| 水平年 | 水资源分区 | 需水 （万m3） | 可供 水量 （万m3） | 缺水量 （万m3） | 缺水率 (%) | 需引调 流量 （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状 | 敖江片 | 47858 | 47858 | 0 | 0 |  |
|  | 闽江下游片 | 268064 | 228450 | 39614 | 14.8 |  |
|  | 闽江南港以南片 | 74306 | 67638 | 6668 | 9.0 |  |
|  | 合计 | 390228 | 343946 | 46282 | 11.9 |  |
| 2015年 | 敖江片 | 51348 | 47858 | 3490 | 6.8 | 1.1 |
|  | 闽江下游片 | 282823 | 228450 | 54373 | 19.2 | 17.3 |
|  | 闽江南港以南片 | 83459 | 67638 | 15821 | 19.0 | 5.0 |
|  | 合计 | 417630 | 343946 | 73684 | 17.6 | 23.4 |

2、规划水平年2015年水资源供需分析

规划水平年水资源供需分析系指针对规划水平年2015年各用水部门需水负荷要求，考虑规划水资源工程实施后，不同频率来水水资源供需态势。

规划十二五期间，福州市将规划实施一批蓄、引、提和调水等供水工程，适度开发一些地下水和非常规水资源等，蓄水工程主要有：闽侯青潭水库、罗源县霍口、坑里、上娄洋及前洋、昌西、永泰龙湘、马尾天台、连江凤山、平潭竹屿、长乐新田等水库；引水工程有连江塘坂二通道（隧洞）引水工程、罗源敖江供水工程和马尾长安开发区引水工程；调水工程有:福州琅岐岛供水工程、平潭引调水工程、福州第二水源二期工程、长乐闽调供水工程、闽侯青口汽车城供水工程、福州市第三水源大樟溪供水工程等。

十二五期间P=97%保证率总可供水量达到46亿m3，比现状基准年2008年增加P=97%保证率可供水量约11.6亿m3，部分可供水量替代现状供水量和供水水质保证程度不高的小型地表和地下水利工程可供水量（初步估算约0.24亿m3，该部分供水能力规划水平年可作为景观和生态用水以改善区域水环境和提高水功能区水质目标），可极大满足规划水平年2015年需水要求，且可预留一定的可供水量用于改善区域水环境和需水负荷额外增长需要。

经供需平衡，规划水平年2015年特大干旱情况p=97%保证率下将基本实现水资源供需平衡，满足福州市经济社会发展生活、生产和生态用水负荷需求，保障经济社会的发展。

2015年供需平衡具体见表13。

表8                              福州市生活需水量分析预测成果

| 年份 |  | 城镇生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村生活 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用水人口 | 一般节水方案 |  |  |  |  | 强化节水方案 |  |  |  |  | 用水人口（万人） | 定额（升/人日） | 毛水量（万m3） |
|  |  |  | 净定额 | 毛定额 | 净水量 | 综合利用系数 | 毛水量 | 净定额 | 毛定额 | 净水量 | 水利用系数 | 毛水量 |  |  |  |
|  |  | （万人） | （升/人日） | （升/人日） | （万m3） |  | （万m3） | （升/人日） | （升/人日） | （万m3） |  | （万m3） |  |  |  |
| 2009 | 现状 | 31.54 | 115 | 148 | 1326 | 0.78 | 1702 | 115 | 148 | 1326 | 0.78 | 1702 | 56.03 | 101 | 2071 |
|  | 基准 | 31.54 | 115 | 148 | 1326 | 0.78 | 1702 | 115 | 148 | 1326 | 0.78 | 1702 | 56.03 | 101 | 2071 |
| 2015 |  | 49.20 | 127 | 162 | 2278 | 0.79 | 2901 | 127 | 155 | 2278 | 0.82 | 2790 | 49.74 | 110 | 1997 |
| 2009 | 现状 | 297.00 | 123 | 158 | 13309 | 0.78 | 17085 | 123 | 158 | 13309 | 0.78 | 17085 | 98.32 | 109 | 3906 |
|  | 基准 | 297.00 | 123 | 158 | 13309 | 0.78 | 17085 | 123 | 158 | 13309 | 0.78 | 17085 | 98.32 | 109 | 3906 |
| 2015 |  | 377.63 | 133 | 170 | 18375 | 0.79 | 23408 | 133 | 161 | 18375 | 0.83 | 22190 | 88.93 | 117 | 3801 |
| 2009 | 现状 | 64.57 | 117 | 151 | 2766 | 0.78 | 3550 | 117 | 151 | 2766 | 0.78 | 3550 | 139.54 | 114 | 5783 |
|  | 基准 | 64.57 | 117 | 151 | 2766 | 0.78 | 3550 | 117 | 151 | 2766 | 0.78 | 3550 | 139.54 | 114 | 5783 |
| 2015 |  | 124.17 | 129 | 164 | 5832 | 0.79 | 7429 | 129 | 156 | 5832 | 0.82 | 7087 | 121.33 | 122 | 5410 |
| 2009 | 现状 | 393.10 | 121 | 156 | 17401 | 0.78 | 22337 | 121 | 156 | 17401 | 0.78 | 22337 | 293.90 | 110 | 11760 |
|  | 基准 | 393.10 | 121 | 156 | 17401 | 0.78 | 22337 | 121 | 156 | 17401 | 0.78 | 22337 | 293.90 | 110 | 11760 |
| 2015 |  | 551.00 | 132 | 168 | 26485 | 0.79 | 33738 | 132 | 159 | 26485 | 0.83 | 32067 | 260.00 | 118 | 11209 |

表9                        福州市生产需水量分析预测成果

| 水资源分区 |  | 年份 |  | 一般节水方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产用水合计（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 农业 |  |  |  |  | 工业 |  | 建筑业 |  | 第三产业 |  |  |
| 三级区 | 四级区 |  |  | 灌溉毛定额（m3） | 灌溉水利用系数 | 灌溉用水 （万m3） | 林牧渔畜用水（万m3） | 农业用水小计 （万m3） | 万元增加值用水定额（m3） | 用水小计（万m3） | 万元增加值用水定额（m3） | 用水 小计 （万m3） | 万元增加值用水定额（m3） | 用水小计 （万m3） |  |
| 闽东诸河 | 敖江片 | 2009 | 现状 | 628.72 | 0.48 | 17981 | 3643 | 21624 | 130 | 13189 | 16 | 138 | 8.000 | 453 | 35404 |
|  |  |  | 基准 | 865.65 | 0.48 | 24758 | 3643 | 28401 | 130 | 13189 | 16 | 138 | 8.000 | 453 | 42181 |
|  |  | 2015 |  | 820.30 | 0.49 | 25839 | 3919 | 29758 | 70 | 16396 | 13 | 256 | 7.500 | 803 | 47213 |
| 闽江下游 | 闽江下游 | 2009 | 现状 | 605.65 | 0.49 | 62927 | 11542 | 74470 | 84 | 62512 | 8 | 1113 | 15.000 | 13089 | 151184 |
|  |  |  | 基准 | 912.36 | 0.49 | 94794 | 11542 | 106336 | 84 | 62512 | 8 | 1113 | 15.000 | 13089 | 183050 |
|  |  | 2015 |  | 866.92 | 0.51 | 91530 | 14925 | 106455 | 45 | 76064 | 5 | 1663 | 9.300 | 16842 | 201024 |
| 闽南诸河 | 龙江片 | 2009 | 现状 | 611.48 | 0.48 | 21952 | 8398 | 30350 | 125 | 21791 | 15 | 563 | 6.000 | 933 | 53638 |
|  |  |  | 基准 | 856.63 | 0.48 | 30753 | 8398 | 39151 | 125 | 21791 | 15 | 563 | 6.000 | 933 | 62439 |
|  |  | 2015 |  | 765.69 | 0.49 | 34341 | 9412 | 43753 | 69 | 25323 | 11 | 1194 | 3.500 | 1435 | 71705 |
| 合计 |  | 2009 | 现状 | 610.81 | 0.49 | 102861 | 23583 | 126444 | 97 | 97493 | 10 | 1814 | 13.344 | 14474 | 240226 |
|  |  |  | 基准 | 892.55 | 0.49 | 150305 | 23583 | 173888 | 97 | 97493 | 10 | 1814 | 13.344 | 14474 | 287670 |
|  |  | 2015 |  | 833.89 | 0.48 | 151710 | 28257 | 179967 | 52 | 117783 | 7 | 3112 | 8.196 | 19080 | 319942 |

续表9                             福州市生产需水量分析预测成果

| 水资源分区 |  | 年份 |  | 强化节水方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产用水合计（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 农业 |  |  |  |  | 工业 |  | 建筑业 |  | 第三产业 |  |  |
| 三级区 | 四级区 |  |  | 灌溉毛定额（m3） | 灌溉水利用系数 | 灌溉用水 （万m3） | 林牧渔畜用水（万m3） | 农业用水小计 （万m3） | 万元增加值用水定额（m3） | 用水小计（万m3） | 万元增加值用水定额（m3） | 用水 小计 （万m3） | 万元增加值用水定额（m3） | 用水 小计 （万m3） |  |
| 闽东诸河 | 敖江片 | 2009 | 现状 | 628.72 | 0.48 | 17981 | 3643 | 21624 | 130 | 13189 | 16 | 138 | 8.000 | 453 | 35404 |
|  |  |  | 基准 | 865.65 | 0.48 | 24758 | 3643 | 28401 | 130 | 13189 | 16 | 138 | 8.000 | 453 | 42181 |
|  |  | 2015 |  | 768.62 | 0.53 | 24212 | 3712 | 27924 | 67 | 15608 | 12 | 246 | 7.211 | 772 | 44549 |
| 闽江下游 | 闽江下游 | 2009 | 现状 | 605.65 | 0.49 | 62927 | 11542 | 74470 | 84 | 62512 | 8 | 1113 | 15.000 | 13089 | 151184 |
|  |  |  | 基准 | 912.36 | 0.49 | 94794 | 11542 | 106336 | 84 | 62512 | 8 | 1113 | 15.000 | 13089 | 183050 |
|  |  | 2015 |  | 835.34 | 0.53 | 88195 | 14424 | 102619 | 43 | 72388 | 5 | 1576 | 8.816 | 15966 | 192549 |
| 闽南诸河 | 龙江片 | 2009 | 现状 | 611.48 | 0.48 | 21952 | 8398 | 30350 | 125 | 21791 | 15 | 563 | 6.000 | 933 | 53638 |
|  |  |  | 基准 | 856.63 | 0.48 | 30753 | 8398 | 39151 | 125 | 21791 | 15 | 563 | 6.000 | 933 | 62439 |
|  |  | 2015 |  | 721.58 | 0.52 | 32363 | 8935 | 41298 | 66 | 24096 | 10 | 1139 | 3.339 | 1369 | 67902 |
| 合计 |  | 2009 | 现状 | 610.81 | 0.49 | 102861 | 23583 | 126444 | 97 | 97493 | 10 | 1814 | 13.344 | 14474 | 240226 |
|  |  |  | 基准 | 892.55 | 0.49 | 150305 | 23583 | 173888 | 97 | 97493 | 10 | 1814 | 13.344 | 14474 | 287670 |
|  |  | 2015 |  | 795.74 | 0.50 | 144770 | 27071 | 171841 | 49 | 112092 | 6 | 2961 | 7.778 | 18107 | 305000 |

表10                               福州市生态需水量分析预测成果

| 水资源分区 |  | 年份 |  | 城镇面积（km2） | 城镇人口 (万人) | 规划目标（万m2） |  | 需水定额（m3/hm2） |  | 需水量（万m3） |  | 年需水量合计 （万m3） | 内河引水冲污单列（万m3） | 年需水量合计（含内河引水，万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级区 | 四级区 |  |  |  |  | 绿化 | 环境卫生 | 绿化 | 环境卫生 | 绿化 | 环境卫生 |  |  |  |
| 闽东诸河 | 敖江片 | 2009 | 现状 | 20.50 | 31.54 | 422 | 246 | 2713 | 2286 | 114 | 56 | 171 | 0 | 171 |
|  |  |  | 基准 | 20.50 | 31.54 | 422 | 246 | 2713 | 2286 | 114 | 56 | 171 | 0 | 171 |
|  |  | 2015 |  | 34.44 | 49.20 | 709 | 422 | 2867 | 2702 | 203 | 114 | 317 | 0 | 317 |
| 闽江下游 | 闽江下游 | 2009 | 现状 | 178.20 | 297.00 | 4289 | 2823 | 2963 | 3286 | 1271 | 928 | 2198 | 55188 | 57386 |
|  |  |  | 基准 | 178.20 | 297.00 | 4289 | 2823 | 2963 | 3286 | 1271 | 928 | 2198 | 55188 | 57386 |
|  |  | 2015 |  | 264.34 | 377.63 | 5277 | 3545 | 3047 | 3702 | 1608 | 1312 | 2920 | 55188 | 58108 |
| 闽南诸河 | 龙江片 | 2009 | 现状 | 51.65 | 64.57 | 819 | 545 | 2809 | 2786 | 230 | 152 | 382 | 0 | 382 |
|  |  |  | 基准 | 51.65 | 64.57 | 819 | 545 | 2809 | 2786 | 230 | 152 | 382 | 0 | 382 |
|  |  | 2015 |  | 99.33 | 124.17 | 1694 | 1145 | 2809 | 2786 | 476 | 319 | 795 | 0 | 795 |
| 合计 |  | 2009 | 现状 | 250.35 | 393.10 | 5529 | 3613 | 2921 | 3142 | 1615 | 1135 | 2750 | 55188 | 57938 |
|  |  |  | 基准 | 250.35 | 393.10 | 5529 | 3613 | 2921 | 3142 | 1615 | 1135 | 2750 | 55188 | 57938 |
|  |  | 2015 |  | 398.12 | 551.00 | 7680 | 5112 | 2978 | 3414 | 2287 | 1745 | 4032 | 55188 | 59220 |

表11                     福州市总需水量分析预测成果（一般节水力度）

| 水资源分区 |  | 水平年 |  | 生活需水（万m3） | 生产需水（万m3） |  |  |  | 生态环境需水（万m3） | 总计（万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级区 | 四级区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | P=50% | P=75% | P=90% | P=95% |  | P=50% | P=75% | P=90% | P=95% |
| 闽东诸河 | 敖江片 | 2009 | 现状 | 3773 | 35404 |  |  |  | 171 | 39348 |  |  |  |
|  |  |  | 基准 | 3773 | 37746 | 43875 | 45856 | 47589 | 171 | 41690 | 47819 | 49800 | 51533 |
|  |  | 2015 |  | 4899 | 42594 | 48503 | 50570 | 52379 | 317 | 47810 | 53719 | 55786 | 57595 |
| 闽江下游 | 闽江下游片 | 2009 | 现状 | 20992 | 151184 |  |  |  | 57386 | 229561 |  |  |  |
|  |  |  | 基准 | 20992 | 166219 | 175641 | 183050 | 189686 | 57386 | 244597 | 254019 | 261428 | 268064 |
|  |  | 2015 |  | 27209 | 184883 | 193953 | 201024 | 207431 | 58108 | 270201 | 279270 | 286341 | 292748 |
| 闽南诸河 | 闽江南港以南片 | 2009 | 现状 | 9333 | 53638 |  |  |  | 382 | 63352 |  |  |  |
|  |  |  | 基准 | 9333 | 56923 | 58784 | 62439 | 64591 | 382 | 66638 | 68498 | 72153 | 74306 |
|  |  | 2015 |  | 12839 | 65551 | 67632 | 71705 | 74109 | 795 | 79185 | 81266 | 85339 | 87743 |
| 合计 |  | 2009 | 现状 | 34098 | 240226 |  |  |  | 57938 | 332262 |  |  |  |
|  |  |  | 基准 | 34098 | 260889 | 274625 | 287670 | 298191 | 57938 | 352925 | 366661 | 379706 | 390227 |
|  |  | 2015 |  | 44947 | 293028 | 306731 | 319942 | 330562 | 59220 | 397196 | 410899 | 424110 | 434729 |

续表11                   福州市总需水量分析预测成果（强化节水力度）

| 水资源分区 |  | 水平年 |  | 生活需水（万m3） | 生产需水（万m3） |  |  |  | 生态环境需水 （万m3） | 总计（万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级区 | 四级区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | P=50% | P=75% | P=90% | P=95% |  | P=50% | P=75% | P=90% | P=95% |
| 闽东诸河 | 敖江片 | 2009 | 现状 | 3773 | 35404 |  |  |  | 171 | 39348 |  |  |  |
|  |  |  | 基准 | 3773 | 37746 | 40200 | 42181 | 43914 | 171 | 41690 | 44144 | 46125 | 47858 |
|  |  | 2015 |  | 4787 | 40221 | 42612 | 44549 | 46244 | 317 | 45325 | 47717 | 49654 | 51348 |
| 闽江下游 | 闽江下游 | 2009 | 现状 | 20992 | 151184 |  |  |  | 57386 | 229561 |  |  |  |
|  |  |  | 基准 | 20992 | 166219 | 175641 | 183050 | 189686 | 57386 | 244597 | 254019 | 261428 | 268064 |
|  |  | 2015 |  | 25991 | 176997 | 185736 | 192549 | 198723 | 58108 | 261096 | 269835 | 276649 | 282823 |
| 闽南诸河 | 龙江片 | 2009 | 现状 | 9333 | 53638 |  |  |  | 382 | 63352 |  |  |  |
|  |  |  | 基准 | 9333 | 56923 | 58784 | 62439 | 64591 | 382 | 66638 | 68498 | 72153 | 74306 |
|  |  | 2015 |  | 12497 | 62102 | 64064 | 67902 | 70167 | 795 | 75394 | 77356 | 81194 | 83459 |
| 合计 |  | 2009 | 现状 | 34098 | 240226 |  |  |  | 57938 | 332262 |  |  |  |
|  |  |  | 基准 | 34098 | 260889 | 274625 | 287670 | 298191 | 57938 | 352925 | 366661 | 379706 | 390227 |
|  |  | 2015 |  | 43275 | 279320 | 292412 | 305000 | 315134 | 59220 | 381816 | 394908 | 407496 | 417630 |

表12                   福州市现状基准年2009年供需平衡分析成果                   单位：万m3

| 水资源分区 |  | 水平年 |  | P=50% |  |  | P=75% |  |  | P=90% |  |  | P=97% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 需水 | 可供 水量 | 缺水 | 需水 | 可供 水量 | 缺水 | 需水 | 可供 水量 | 缺水 | 需水 | 可供 水量 | 缺水 | 缺水率(%) |
| 三级区 | 四级区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闽东 诸河 | 敖江片 | 2009 | 现状 | 39348 | 37538 | 1810 | 39348 | 37538 | 1810 | 39348 | 37538 | 1810 | 39348 | 37538 | 1810 | 5 |
|  |  |  | 基准 | 41690 | 41690 | 0 | 44144 | 44144 | 0 | 46125 | 46125 | 0 | 47858 | 47858 | 0 | 0 |
| 闽江下游 | 闽江下游片 | 2009 | 现状 | 229561 | 228259 | 1302 | 229561 | 228259 | 1302 | 229561 | 228259 | 1302 | 229561 | 228259 | 1302 | 1 |
|  |  |  | 基准 | 244597 | 244597 | 0 | 254019 | 254019 | 0 | 261428 | 248906 | 12522 | 268064 | 228450 | 39614 | 15 |
| 闽南 诸河 | 闽江南港以南片 | 2009 | 现状 | 63352 | 64779 | 0 | 63352 | 64779 | 0 | 63352 | 64779 | 0 | 63352 | 64779 | 0 | 0 |
|  |  |  | 基准 | 66638 | 66638 | 0 | 68498 | 68498 | 0 | 72153 | 72153 | 0 | 74306 | 67638 | 6668 | 9 |
| 合计 |  | 2009 | 现状 | 332262 | 330577 | 3112 | 332262 | 330577 | 3112 | 332262 | 330577 | 3112 | 332262 | 330577 | 3112 | 1 |
|  |  |  | 基准 | 352925 | 352925 | 0 | 366661 | 366661 | 0 | 379706 | 367184 | 12522 | 390227 | 343945 | 46282 | 12 |

表13                    福州市规划水平年2015年供需平衡分析成果             单位：万m3

| 水资源分区 |  | 水平年 |  | P=50% |  |  | P=75% |  |  | P=90% |  |  | P=97% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 需水 | 可供 水量 | 缺水 | 需水 | 可供 水量 | 缺水 | 需水 | 可供 水量 | 缺水 | 需水 | 可供 水量 | 缺水 | 缺水率(%) |
| 三级区 | 四级区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闽东诸河 | 敖江片 | 2009 | 2015 | 45326 | 45326 | 0 | 47717 | 47717 | 0 | 49654 | 49654 | 0 | 51348 | 51348 | 0 | 0 |
| 闽江下游 | 闽江下游片 | 2009 | 2015 | 261097 | 261097 | 0 | 269835 | 269835 | 0 | 276649 | 276649 | 0 | 282823 | 273404 | 9419 | 3 |
| 闽南 | 闽江南港以南片 | 2009 | 2015 | 75395 | 75395 | 0 | 77356 | 77356 | 0 | 81194 | 81194 | 0 | 83459 | 83459 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 2009 | 2015 | 381819 | 381816 | 0 | 394908 | 394908 | 0 | 407496 | 407496 | 0 | 417630 | 408211 | 9419 | 2 |

- 第四章 主要任务

从前述水资源供需平衡可知：福州市现有水利工程供水能力37.51亿m3（P＝90％），用水量37.97亿m3，水资源供需总量基本平衡。随着经济社会的进一步发展，预测2015年全市需水量41.76亿m3（P＝90％），现有水利工程满足不了需求。

为支撑经济社会的可持续发展，“十二五”时期，福州市水资源开发利用和保护工作要以建设安全可靠的水资源保障体系为主要任务，突出如下重点：一是加快重点蓄、引、提、调水工程建设，增强水资源时空调配能力；二是大力发展城乡供水，满足城市化水平不断提高的需要，解决农村居民的安全饮用水问题；三是强化水资源的监管保护，以保障饮用水源安全为重点，全面加强水环境综合整治，维系良好的水环境和水生态；四是推行节水型社会建设，提高水资源承载能力。

- 一、加快建设水源工程

（一）开发利用思路

立足本地区水资源合理开发，以闽江为主，敖江为辅。福州市水资源分区划分为闽江下游片区（福州五区、闽侯、闽清、永泰）、闽江南港以南片区（福清、长乐、平潭）、敖江片区（罗源、连江）。

闽江下游片区水资源供应以闽江（包括大樟溪）为主，敖江为辅；闽江南港以南片区在开发利用境内水资源的同时，主要依托闽江调水（从闽江南港及大樟溪引调水）；敖江片区立足境内开发利用。

（二）水资源工程配置

福州市水资源配置以闽江为主，敖江为辅，大樟溪作为战略备用水源。根据各水资源分区预测缺水情况，结合规划工程的前期工作进度，十二五”期间水资源配置工作安排如下：

1、蓄水工程

推进罗源霍口、坑里上娄洋、前洋、昌西、白水、铁香炉水库，连江凤山、西溪、九龙水库，晋安茅楼水库，马尾天台水库，长乐新田水库、永泰龙湘、岩前水库，平潭竹屿地面库，闽侯青潭水库，闽清葫芦门水库等17座蓄水工程建设，新增总库容8.25亿立方米，年设计供水量5.45亿立方米，总投资39.2亿元，其中“十二五”拟投资29.2亿元。

2、引调水工程

规划建设福州琅岐岛供水、连江塘坂二通道（隧洞）引水、粗芦岛引水、黄岐半岛引水、罗源敖江供水、闽清云龙等四乡镇供水、闽侯六乡镇供水、闽侯青口汽车城供水、平潭、福清引调水、闽调长乐供水等10处重点引调水工程,总引调水流量27.43m3/s，年供水能力8.21亿立方米，工程总投资42.4亿元，其中“十二五”拟投资22.45亿元。

3、其它

深入开展大樟溪供水工程等引调水工程前期工作，将大樟溪作为福州市的第三水源，统筹考虑南台岛和闽侯大学城区域的供水问题，加快金山飞凤山水厂建设，推进大樟溪水资源的可持续利用；推进福州东南水厂、城门水厂水源更换建设工作。

| 表15 福州市“十二五”水资源配置工程情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 供水及水资源保护范围 | 所属片区 | 项目规模及建设内容 | 设计 供水能力 | 总投资 | 十二五 投资 |
|  |  |  |  |  | （亿m3） | （亿元） | （亿元） |
| 蓄 水 工 程 | 罗源霍口水库 | 敖江下游、福州城区 | 敖江片 | 坝高88.4m，总库容4.37亿m3 | 2.88 | 18 | 8 |
|  | 永泰龙湘水库 | 永泰城区、福州城区 | 闽江下游片 | 总库容2.73亿m3 | 1.4 | 6.35 | 6.35 |
|  | 永泰岩前水库 | 永泰城区 | 闽江下游片 | 总库容0.23亿m3 | 0.4 | 2.5 | 2.5 |
|  | 平潭竹屿地面库 | 平潭岛 | 闽江南港 以南片 | 由竹屿西库和霞屿湖组成，总库容0.21亿m3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 |
|  | 长乐新田水库 | 长乐江田 | 闽江南港 以南片 | 总库容800万m3 | 0.055 | 1.35 | 1.35 |
|  | 福州晋安茅楼水库 | 晋安区宦溪镇 | 闽江下游片 | 总库容60万m3 | 0.01 | 0.13 | 0.13 |
|  | 马尾天台水库 | 马尾投资区 | 闽江下游片 | 总库容339万m3 | 0.021 | 0.74 | 0.74 |
|  | 连江凤山水库 | 马鼻 | 敖江片 | 总库容228万m3 | 0.023 | 0.45 | 0.45 |
|  | 连江西溪水库 | 贵安 | 敖江片 | 总库容295万m3 | 0.018 | 0.45 | 0.45 |
|  | 连江九龙水库 | 东湖山岗工业区 | 敖江片 | 总库容375万m3 | 0.036 | 0.4 | 0.4 |
|  | 罗源坑里、上娄洋水库 | 罗源开发区 | 敖江片 | 总库容500万m3 | 0.041 | 0.93 | 0.93 |
|  | 罗源昌西水库 | 罗源城区 | 敖江片 | 总库容1800万m3 | 0.1 | 2 | 2 |
|  | 罗源前洋水库 | 罗源开发区 | 敖江片 | 总库容525万m3 | 0.032 | 2 | 2 |
|  | 罗源白水水库 | 罗源开发区 | 敖江片 | 总库容290万m3 | 0.024 | 0.5 | 0.5 |
|  | 铁香炉水库 | 罗源港区 | 敖江片 | 总库容155万m3 | 0.012 | 0.98 | 0.98 |
|  | 闽侯青潭水库 | 东南汽车城 | 闽江下游片 | 总库容700万亿m3 | 0.113 | 0.65 | 0.65 |
|  | 闽清葫芦门水库 | 闽清城区 | 闽江下游片 | 总库容1069万m3 | 0.18 | 0.47 | 0.47 |
|  | 小计 |  |  | 总库容8.2536亿m3 | 5.445 | 39.2 | 29.2 |
| 引 调 水 工 程 | 福州琅岐岛供水工程 | 琅岐岛 | 闽江下游片 | 由白眉水库输水，输水线路总长18.1km，设计引用流量0.463m3/s | 0.15 | 1.3 | 1.3 |
|  | 连江塘坂二通道 （隧洞）引水工程 | 连江城区及可门港 | 敖江片 | 输水线路总长48.34km，设计引用流量3.45m3/s | 1.09 | 2.37 | 2.37 |
|  | 粗芦岛引水工程 | 粗芦岛 | 敖江片 | 引水管道25.5km，引水1.5万t/日 | 0.055 | 0.65 | 0.65 |
|  | 黄岐半岛引水工程 | 黄岐半岛 | 敖江片 | 引水管道8.78km，引水3万t/日 | 0.11 | 0.5 | 0.5 |
|  | 罗源敖江供水工程 | 罗源城区及开发区 | 敖江片 | 设计引用流量1.74m3/s | 0.55 | 3.67 | 3.67 |
|  | 闽清4乡镇供水工程 | 云龙、白樟、白中、坂东4乡镇 | 闽江下游片 | 输水线路总长38km，设计引用流量0.952m3/s | 0.1 | 0.85 | 0.1 |
|  | 闽侯水资源6处 引水工程 | 南通、白沙、鸿尾、竹岐、南屿、荆溪6乡镇 | 闽江下游片 | 预计总引水流量1.0m3/s | 0.3 | 1.8 | 1.8 |
|  | 闽侯青口汽车城 供水工程 | 青口汽车城 | 闽江下游片 | 建设4座水厂，总规模22.2万t/d | 0.81 | 0.45 | 0.45 |
|  | 平潭引调水工程 | 福清、平潭 | 闽江南港 以南片 | 输水线路总长63.25km，设计引用流量6.0m3/s，其中近期1.337 m3/s。 | 1.89 | 27.7 | 8.5 |
|  | 长乐闽调供水工程 | 长乐城区 | 闽江南港 以南片 | 输水线路总长25.7km，设计引用流量10m3/s | 3.15 | 3.11 | 3.11 |
|  | 小计 |  |  | 总引调水流量27.43m3/s | 8.205 | 42.4 | 22.45 |
| 合计 |  |  |  |  | 13.65 | 60.37 | 37.01 |

- 二、大力发展城乡供水

城乡饮水安全工程是城乡居民生存与生活的重要基础设施，目前福州县级以上城市集中供水系统尚不完善，存在管网漏失偏大、二次污染等问题，制水工艺有待提高；农村地区还存在高氟水、苦咸水、污染水等饮用水水质不达标、水量不充足、供水保证率低、用水不方便等饮水不安全问题。为适应全市城乡经济发展的需要，须积极推进城乡供水基础设施的建设，进一步扩大供水受益面，提高供水质量与保证率。

城市供水：规划“十二五”期间，城市供水重点加强供水水厂制水工艺改造，积极推进城市直饮水试点工作，加大城市管网改造力度，加快建设新水厂，适应城市发展的需要。预计“十二五”期间全市新增城市供水人口约60万人，计划新建、续建水厂约70万m3/d。

农村饮水：规划“十二五”期间，实施农村饮用水工程681处，新增年供水能力3190万立方米，解决约117万饮用水困难人口，工程总投资5.46亿元。

表16         福州市 “十二五”农村饮水规划情况表

| 项目名称 | 项目规模及建设内容 | 设计供水能力 （亿m3） | 总投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 罗源农村饮水安全工程 | 实施农村饮水安全83处，解决约15万不安全饮水人口 | 0.057 | 0.29 |
| 永泰农村饮水安全工程 | 实施农村饮水安全120处，解决约20万不安全饮水人口 | 0.045 | 0.69 |
| 连江农村饮水安全工程 | 实施农村饮水安全113处，解决15万不安全饮水人口 | 0.04 | 0.60 |
| 福清农村饮水安全工程 | 实施农村饮水安全33处，解决10万不安全饮水人口 | 0.012 | 0.28 |
| 长乐农村饮水安全工程 | 实施农村饮水安全132处，解决约25万人不安全饮水人口 | 0.125 | 1.45 |
| 闽清农村饮水安全工程 | 实施农村饮水安全30处，解决10万不安全饮水人口 | 0.005 | 0.15 |
| 闽侯农村饮水安全工程 | 实施农村饮水安全130处，解决35.7万不安全饮水人口 | 0.195 | 1.8 |
| 平潭农村饮水安全工程 | 实施农村饮水安全40处，解决7万不安全饮水人口 | 0.011 | 0.20 |
| 合计 | 实施农村饮水安全681处，解决不安全饮水人口约117万 | 0.489 | 5.46 |

- 三、强化水资源监管保护

（一）保护思路

坚持保护与治理并重，改善重点流域水质，确保流域行政区域交接断面的水质达标。完善水资源保护的规章、体制和政策，强化水资源统一管理，从流域源头到入海口，有步骤有计划地实施一系列水资源保护工程建设。

（二）不同区域水资源保护对策

在江河源头，以闽江、敖江、大樟溪干流和一二级支流两岸山地第一重山脊线以内区域为重点，通过建设生态保护林工程、水土保持工程和生态修复工程等生态保护工程，涵养水源，保持水土，保护源头水。

在水源地所在河段，实施截污排污、清污分离工程，建设清水走廊，切实保护饮用水源。

在河流中上游，建设一批具有调蓄性能的蓄水工程、调水工程，充分利用已建水库增加枯水期流量，改善和提高流域的水资源自净能力和水环境承载能力。

在沿河两岸、水库周边地带，大力推进绿色通道工程和沿海防护林工程，形成沿河、沿库、沿海的绿化带。

在城镇河段及开发利用区，重点推进污水处理厂建设，实行城市生活及工业污水集中控制和处理，同时实施河道综合整治工程，改善生态景观。

在农村河段，推进节水灌溉工程建设，推广农家肥、有机肥和高效低毒农药，加快畜禽养殖场废弃物处理，推广生态农业，有效控制农村面源污染。

在入海口河口地区，建立湿地保护示范区，严格控制围垦工程建设，加强河口综合整治，保证最小生态环境需水量，维持咸淡平衡。

（三）主要流域水资源保护

- 闽江流域福州段

闽江流域以治理工业、畜禽养殖和城市生活污染为重点，具体如下：

①调整取水排水格局，推进污水处理设施建设

系统调整闽江北港取水排水格局，适时调整闽江北港城市排污口下游的东南区水厂鳌峰洲取水口，改变闽江福州段城市饮用水水源地与城市污水纳污河段交叉分布，供水和排污互为制约的问题。重点保护闽江淮安～洪山桥一带的水源地，加快闽江流域福州段污水处理厂建设和管网配套。

②控制河道采砂，开展南北港堤防岸滩稳定评价工作

近年来，闽江下游南北港河段河床下切严重，南北港堤防岸滩稳定受到极大威胁，同时引起水文情势的较大变化，导致咸潮上溯，水位下降，对闽江下游水质和水厂取水产生不利影响。需加强闽江河道采砂控制，年度控制限采量245.2万m3，并开展南北港堤防岸滩稳定评价工作，确保闽江下游福州段水环境以及福州市区的防洪安全。

③整治内河水域

在“十一五”内河整治的基础上，继续推进南台岛金山新区、东部、中部及福州主城区内河整治建设，扩建福州市内河引水冲污工程，扩大冲污范围，实现城市内河水生态系统的良性恢复。

④治理和监控工业污染源

建立污染设施运行在线监控、监测系统，完成重点工业污染企业环保在线监控和污水处理厂在线监测。合理城市功能分区，加快市区重点工业污染源搬迁，实施排污许可制度，控制工业水污染排放总量，采取工业废水经预处理后再接入城市污水处理厂集中处理的方法，实现工业废水达标排放。

⑤畜禽养殖污染与农业面源污染治理和控制

加强监督管理，避免城市畜禽禁养区畜禽养殖回潮；调整农业结构，合理施用化肥农药，发展生态农业，控制面源污染。

- 敖江流域

敖江流域以治理石板材和生活污染为重点，确保重点流域污染物排放稳定控制在排放标准和总量控制指标内。

①加大饮用水水源监测和保护力度

按省政府颁发的《敖江流域水源保护管理办法》划定保护区范围，加强自动监测、应急监测和移动监测能力。继续开展敖江沿线畜禽污染整治，取缔流域禁养区内的畜禽规模养殖。加大水土流失治理力度，禁采一重山，规划二重山，抓好源头天然林的保护和干支流两侧一重山生态林及100米内防护林带建设，同时积极防治山仔水库、塘坂水库富营养化。

②推进环保基础设施建设

取缔流域禁养区内的畜禽规模养殖，继续加强敖江沿线畜禽污染整治。建设乡镇所在地的生活污水治理设施和居民地生活垃圾处理设施，全面开展石板材污染综合整治，取缔、搬迁在不宜开办石板材加工业区域内的企业，取缔禁采区内的采矿点。完善红庙岭垃圾填埋场扩容及垃圾渗漏液处理设施改造，开展垃圾分类收集，逐步实现垃圾资源化、无害化、减量化。

③加强工业污染源管理，防止污染回潮

加强污染治理设施运行监督、检查，规范沿江各种排污口的管理，督促工业污染企业不断巩固和提高达标成果，杜绝回潮和偷排、漏排现象，实现稳定达标；积极防治山仔水库和塘坂水库富营养化，水库运行调度兼顾下游河道水资源和生态保护要求，流域内各水库管理部门按环境影响评价报告书提出的最小下泄量进行操作。

④完善环境监测系统，提高管理水平

全面监控敖江流域水质，设立水质远程自动监控断面，建立GIS水质动态观测系统，掌握水质动态，提高管理决策水平。

（3）龙江流域

龙江流域东张水库上游以取缔、搬迁莆田市大洋乡畜禽养殖场为重点，支流虎溪上游以取缔、搬迁闽侯县青口镇清林村畜禽养殖场为重点，龙江中下游以实施利桥至出海口河段江河综合治理工程为重点。

（四）加强地下水保护

开展重点地区地下水普查工作，进一步摸清地下水蕴藏量、分布状况、可利用量等，对地下水与地表水统筹管理，保障水资源可持续利用。

对地下水已受污染或已出现熔岩塌陷的地段，应考虑地表水来代替地下水供水，逐步减少抽取使用地下水直至在合理限度内。对于目前地下水水质良好的，根据地下水类型，在群井分布的水源地划分一、二级防护带。按照《水污染防治法》的法律规定，加强地下水保护，在集中利用地下水的城镇，建立健全地下水开采量和地下水水位、水质动态监测网以及由开采地下水引起的环境地质问题的监测工作，及时掌握地下水动态变化情况。

（五）水资源质量达标规划

1、开展水（环境）功能区的确界立碑工作

在“十一五”一级水（环境）功能区确界立碑工作基础上，开展二级水（环境）功能区确界立碑工作。

2．加大水（环境）功能区监管力度

按照各类水（环境）功能区水质管理的目标要求，加大水（环境）功能区监管力度。“十二五”期间，进一步调整完善水质监测站网，更新配置一批先进的监测仪器设备，提高水质自动监测技术水平。

3．强化入河排污口管理，推行入河排污总量控制

开展主要入河排污口普查，建立入河排污口先经水行政部门审查同意，再由环保部门审批的工作制度，形成工作合力，加强入河排污监管；　  继续对未作二级区划的开发利用区，进行水(环境)功能区划分，完善全市的水(环境)功能区划。积极开展水域纳污能力分析论证，提出入河排污总量控制方案，在总结经验的基础上，在全市各流域推行入河排污总量控制，削减主要污染物排放总量。

4．实施重点江河流域的生态修复

加强三江两溪（闽江、敖江、龙江、大樟溪、梅溪）干流及其一级支流一重山的造林、补植和封山育林，加快流域水源涵养林和水土保持林修复，加强重点水土流失区治理，逐步增加流域生态公益林比例，实现区域内林分结构合理，生态功能稳定发挥。

5、加强流域沿岸乡镇村污水处理设施建设

加强流域沿岸乡镇村污水处理设施建设，推广保护生态环境和生物多样性典型，开展农村生态环境综合整治定量考核，落实农村家园清洁行动长效管理机制。

6、进行产业结构调整

水资源质量与产业结构密切相关。为营造良好水环境，实现城市可持续发展，须进行产业结构调整，重点壮大第二产业，提升第一产业，推动第三产业，形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。规划以福州马尾经济开放区和青口汽车城作为循环经济型生态工业建设试点，推动福州城市生态工业建设。

7、开展河流最小生态环境需水量研究

在我省主要入海河流河口区最小生态环境需水量研究的基础上，对河流中上游河段最小生态环境需水量和水库最小下泄流量进行专题研究，确保河流生态健康。

（六）水资源保护重点工程

（1）福州市域污水处理厂建设。重点整治闽江、敖江、龙江等主要流域水环境（污水处理厂及主要流域水环境整治项目见福州市环境保护十二五规划，本规划不列）。

（2）三江两溪（闽江、敖江、龙江、大樟溪、梅溪）生态修复工程。“十二五”期间，完成一重山造林11.03万亩，其中绿色通道造林3.93万亩；完成中幼林抚育3.1万亩，低产低效林改造10.49万亩。总投资0.91亿元。

（3）永泰、连江、闽清、闽侯、罗源、长乐、福清、晋安和马尾等地的小流域治理、坡地整治和水源地改造。实施总规模3.749万亩，总投资约0.8亿元。

（4）主要河流及重要支流水环境监测站网建设。投资约0.6亿元。

（5）水环境保护宣传。投资约0.1亿元。

各项目情况详见表17。

表17         水环境保护及水土保持重点工程情况表

| 项目名称 | 项目规模及建设内容 | 总投资 （亿元） |
| --- | --- | --- |
| 三江两溪生态修复工程 | 一重山造林11.03万亩，其中绿色通道造林3.93万亩；完成中幼林抚育3.1万亩，低产低效林改造10.49万亩。 | 0.91 |
| 福州市重点水土保持工程 | 共20处，其中永泰4处、连江4处、闽清2处、闽侯2处、罗源1处、长乐2处、福清3处、晋安、马尾各1处，治理规模3.749万亩。 | 0.8 |
| 水环境监测站网建设 |  | 0.6 |
| 水环境保护宣传 |  | 0.1 |
| 合计 |  | 2.41 |

- 四、推进节水型社会建设

贯彻落实科学发展观，开展节水防污型社会建设，重点在农业、工业、城镇生活及中水回用与海水利用等方面开展工作。

（一）农业节水

农业是用水大户，农业节水对全社会的节水具有十分重要的作用。农业节水重点是推广先进的节水灌溉技术，发展节水型农业，对重点灌区进行节水改造和配套设施完善，提高灌溉水利用系数。“十二五”期间，规划增加有效灌溉面积5万亩，增加节水灌溉面积15万亩，全市有效灌溉面积达到185万亩，节水灌溉面积达到60万亩，农业综合灌溉水利用系数提高到0.55。

（二）工业节水

一是通过调整水价、征收水资源费等形式，促进企业自觉节水。二是指导企业提高用水水平，挖掘企业节水潜力，支持企业进行节水改造, 提高水的重复利用率。三是制定和不断完善行业用水定额，对用水大户进行定额管理。四是加强节水宣传，积极开展创建节水型企业活动。五是从全省总体发展的角度，根据地区水资源的特点，调整产业布局。对高耗水、无污染的企业，安排在水资源丰富的地区。在水资源紧缺的地区，适度限制高耗水产业的发展，严格限制污染重的产业发展，鼓励低耗水、高效益的企业发展。

（三）城乡生活节水

城乡生活节水关键是提高公众节水意识，依靠科技进步，开发并推广应用节水新工艺、新技术、新设备，调整供水价格，合理控制城乡人均综合用水量，同时加强城乡供水管网的更新改造与管理维护，降低水的损耗。

（四）污水再生利用与海水利用

积极开展污水处理与再生水利用的试点工作，建设集雨工程，研究探索并建设海水规模淡化利用工程，开辟非传统水资源利用新途径。

- 第五章 保障措施

加强水资源的开发利用与保护，关键是落实和有效实施。必须从加强领导、项目带动、机制创新、依法治水等方面采取有力措施，确保规划的顺利实施。

- 一、加强组织领导，落实目标责任

福州市“十二五”水资源开发利用与保护工作任务繁重、涉及面广、难度大。各有关部门要在福州市政府统一领导下，进一步明确职能分工，落实工作责任，密切配合协调，集聚合力，充分发挥政府资金的引导和推动作用，认真抓好本规划的组织实施，把规划确定的目标任务落实到各级政府、各有关部门，落实到各年度计划之中，落实到各具体建设项目上，加强规划项目实施情况的评估检查，确保规划目标任务的圆满完成。各县（市、区）、乡镇和项目所在村，要高度重视积极推进项目建设，开拓思路，落实资金配套。

- 二、实施项目带动，加大投入力度

项目是推进水资源开发利用与保护的重要抓手，应抓住实施项目带动的机遇，加大投入力度，营造项目良好的投资环境，积极稳妥地推进项目库中重点项目的前期工作，重点推进事关全市水资源配置格局的供水工程建设，实行规划项目责任制，把目标、任务分解到各县（市）区，统筹安排，同步实施，拓宽投融资渠道，多渠道、多层次筹集资金，保证项目的顺利实施。

- 三、创新工作机制，提高工作效率

深化水资源管理体制改革，建立起以水资源权属管理为核心，监管到位、关系协调、运行有效的水资源管理体制，实施科技创新，提高行政能力、办事效率和服务水平，努力为水资源的长效保护、科学利用、合理开发和实现“一龙管水”创造条件。

- 四、依法管理，实现可持续发展

坚持立法和执法并重的原则，以《水法》、《水污染防治法》、《水土保持法》和《河道管理条例》为依据，加强水资源统一管理和保护，严格执行建设项目水资源论证和环境影响评价制度、用水总量控制与定额管理相结合的制度、污水排放总量控制和浓度控制相结合的制度等，规范水工程建设管理，维护正常的水事秩序，实现水资源的可持续利用。

- 五、建立健全水资源安全预警和应急机制

建立全市水资源安全预警评价指标体系，确定各地的警戒线，制定分级管理的实施方案。根据经济社会发展情况、需供水结构，分析供水水源的保障程度，科学制定抗旱供水总体规划和抗旱预案，规范用水秩序，同时制定抗旱应急供水计划，增强主动性、预见性，提高抗旱应急反应能力，按照“先生活、后生产，先节水、后调水，先河道水、后水库水”的原则，把保障人民群众基本生活用水放在首位。

研究制定突发性水污染事件的应急处理机制及方案，及时、有效地处理各种应急事件。逐步建立健全水质监测预警和应急机制，对突发性水质污染事件做到及时预警，科学调度，快速处置，确保供水安全，防止因水质污染而带来危害。

- 六、 加强宣传教育，提高全民水忧患意识

长期以来，人们一直错误地认为“水从天上来”、“取之不尽，用之不竭”，对水缺乏忧患意识，更谈不上水的商品意识，资源意识与稀缺意识，造成任意的浪费、污染水资源，甚至以牺牲资源环境为代价以换取短期的经济效益。治水和用水方略的转变，其根本在于人的观念的转变。因此，一是要加强水资源短缺的宣传，使水资源短缺意识深入人心；二是要加强有关水资源政策法规的宣传，普及水法律法规知识，逐步倡导宣传以水权为核心的水量分配体系，强调依法治水、用水、管水；三是要加强节水意识的宣传与引导，特别是要注意节水与经济效益的关系；四是要加强水资源保护的宣传，切实加强水污染防治。要认真贯彻落实水利部治水思路，进一步统一思想认识，增强全社会的水忧患意识和水法制观念。牢固树立水的商品意识，资源意识与稀缺意识，形成珍惜水、节约水、保护水的社会风尚，使建设节水型社会和清洁的水生态环境成为公民的自觉行为，为实现水资源的可持续利用奠定群众基础。

福州市十二五水资源

开发利用和保护专项规划

二O一三年三月

院          长：	林  捷

项目分管总工：	陈  斌

项 目 负 责 人：	黄常斌

批    准：陈华镜

核    定：陈  斌

审    查：陆  青

校    核：李永成

编    写：黄常斌 张开荣 蔡伟强 洪月明

林  华 肖  杭

目   录

前言-----------------------------------------------------------------------------------1

第一章 现状分析-------------------------------------------------------------------2

一、自然地理和河流水系--------------------------------------------------------2

二、水资源开发利用与保护现状-----------------------------------------------3

三、“十一五”建设成就--------------------------------------------------------12

四、存在问题-----------------------------------------------------------------------14

第二章 指导思想及目标--------------------------------------------------------16

一、指导思想-----------------------------------------------------------------------16

二、基本原则-----------------------------------------------------------------------16

三、布局策略-----------------------------------------------------------------------17

四、发展目标-----------------------------------------------------------------------17

第三章 水资源供需分析--------------------------------------------------------20

一、水资源需求背景--------------------------------------------------------------20

二、水资源需求预测-------------------------------------------------------------21

三、水资源供需平衡--------------------------------------------------------------21

第四章 主要任务-----------------------------------------------------------------33

一、加快建设水源工程----------------------------------------------------------33

二、大力发展城乡供水-----------------------------------------------------------36

三、强化水资源监管保护--------------------------------------------------------37

四、推进节水型社会建设--------------------------------------------------------43

第五章 保障措施-----------------------------------------------------------------45

一、加强组织领导，落实目标责任--------------------------------------------45

二、实施项目带动，加大投入力度--------------------------------------------45

三、创新工作机制，提高工作效率---------------------------------------------46

四、依法管理，实现可持续发展-----------------------------------------------46

五、建立健全水资源安全预警和应急机制-----------------------------------46

六、加强宣传教育，提高全民水忧患意识-----------------------------------47

附图：

附图1：福州市河流水功能区划图

附图2：福州市“十二五”水资源开发利用与保护规划主要工程布局图